Výzva k podání nabídky

Rolovací vrata – hala oprav autobusů – Koželužská

Technické podmínky

- Zadání technických parametrů

- Technické požadavky

- počet vrat:  1 ks

- rozměr otvoru pro vrata: světlá šířka otvoru š –  4 060 mm

světlá výška otvoru v – 3 600 mm

(přesné rozměry si zájemce změří dle skutečnosti před vlastní výrobou vrat)

- Provedení

profil - dvoustěnné ocelové s výplní z tvrzené PUR pěny bez FCKW, spojené dohromady formovanými

panty

materiál - ocel pozinkovaná

barva - nástřik dle RAL 9006 – bílý hliník

zateplení - dle DIN 4108 - k = max. 3,9 W/m2K (vrata 4000 x 4000 mm bez prosklení)

zatížení větrem - dle DIN EN 12424 – třída 2 – odpovídá větru 45 km/h

vodící lišty - hliníkové profily s upevněnými umělohmotnými profily a kartáčovým těsněním

pohon vsuvný elektropohon, provozní napětí 3 x 400 V / 50Hz

ochran proti pádu - integrované záchytné zařízení proti pádu vrat

ovládání  -460R Impulsní řízení

druh ochrany - IP 65

napájení -3x 400 V, jištění 16 A, přívod el. energie na straně ovládání

tlačítkové ovládání  -nahoru - stop – dolů, uzamykatelné –  zevnitř vpravo

dálkové ovládání – 2ks. dálkového ovladače

bezpečnost:  1. pomocí bezpečnostní dotykové lišty,

2. pomocí světelné závory v prostoru vrat 600 mm nad podlahou

nouzové ovládání - pomocí řetězu

3. Další požadavky

- výchozí elektro revize vrat dle vyhlášky 100/1995 Sb.

V Olomouci 22.12.2025